МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

(КНИТУ-КАИ)

Институт (факультет) / филиал / отделение СПО _в__ИКТЗИ, КИТ_____________

(наименование института (факультета) филиала / отделения СПО)

ОТЧЕТ

по прохождению учебной практики

(наименование практики (вид практики))

Направление подготовки / специальность:

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

(наименование направления подготовки / специальности)

Выполнил обучающийся группы 4339

___________ /____________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

Руководитель практики от университета /

отделения СПО в ИКТЗИ, КИТ

_преподаватель   _________   _Махфуд Б.А.М._

(должность)                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Отчет защищен с оценкой: ________________

Дата защиты «28» июня 2025 г.

Казань 2026

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Обучающегося _______Баландин Александр Никитович__________________

(Ф.И.О. полностью)

группы _____4334____ направления подготовки / специальности

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

(наименование направления подготовки / специальности)

института (факультета)/филиала / отделения СПО ___в_ИКТЗИ, КИТ__________,

(наименование института (факультета)/филиала / отделения СПО)

период практики с «_01_» _мая_ 2026 г. по «_28__» _мая_ 2026 г.

Место прохождения практики ___отделение СПО в ИКТЗИ, КИТ________

(наименование профильной организации, структурного подразделения университета, отделения СПО)

Задание на практику:

Построение отказоустойчивой распределённой сетевой инфраструктуры с разделением на регионы и защитой каналов связи

Задание получил, ознакомлен и согласен:

«_01_» ___мая___ 2026 г.	________________	___Баландин А.Н.___

(подпись)		    (расшифровка подписи)

Руководитель практики от университета / отделения СПО в ИКТЗИ, КИТ

___преподаватель_______	________________	_ Махфуд Б.А.М._

(должность)				(подпись)		    (расшифровка подписи)

Согласовано:

Ответственное лицо от профильной организации (при наличии)

_______________________	________________	________________

(должность)				(подпись)		    (расшифровка подписи)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА	7

Задание 1. Сетевая инфраструктура и связность	7

Настойка интерфейсов:	7

Настройка NAT:	11

Настройка GRE туннеля:	12

Настройка OSPF:	13

Задание 2. Инфраструктурные службы	14

Настройка DNS:	14

Настройка NTP:	18

Настройка SMB:	22

Настройка ЦС:	30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	36

ПРИЛОЖЕНИЯ	38

ВВЕДЕНИЕ

1. Оценка современного состояния проблемы

Современные корпоративные сети требуют высокой отказоустойчивости, безопасности передаваемых данных и гибкости в развертывании сервисов. С развитием технологий виртуализации и контейнеризации (Docker) традиционное сетевое оборудование все чаще заменяется программными решениями на базе ОС Linux. В связи с этим актуальными становятся задачи:

- Обеспечения защищенного взаимодействия между удаленными сегментами сети с использованием шифрования (IPsec).

- Организации отказоустойчивой инфраструктуры веб-приложений.

- Автоматизации сетевых сервисов (DNS, NTP) в гетерогенных средах (Linux + Windows).

2. Основание и исходные данные

Работа выполнена в рамках прохождения демонстрационного экзамена (модуль Demo Public).

Стенд развернут на базе среды виртуализации VMware (ESXi / Workstation).

В качестве операционных систем используются: Debian 11 (для маршрутизаторов RTR-L/RTR-R, сервера ISP и веб-серверов WEB-L/R). Windows Server 2019 (для сервера инфраструктуры SRV).Windows 10 (клиентская машина CLI).

Исходная конфигурация сети и требования к сервисам определены согласно техническому заданию Demo Public (Таблицы 1 и 2).

3. Обоснование необходимости работы

Практическая работа направлена на отработку навыков построения распределенной сетевой инфраструктуры, включающей:

- Сетевую связность: Настройку динамической маршрутизации и защищенных туннелей (GRE over IPsec) между регионами.

- Инфраструктурные службы: Развертывание DNS-серверов (BIND9, Windows DNS) с делегированием зон и настройку синхронизации времени (Chrony).

- Безопасность: Фильтрацию трафика средствами iptables и настройку NAT/PAT.

Веб-инфраструктуру: Контейнеризацию приложений (Docker) и настройку обратного проксирования (Nginx) с поддержкой TLS.

4. Научно-технический уровень разработки

В работе применяются современные подходы к сетевому администрированию:

- Использование пакета FRR (Free Range Routing) или встроенных средств ядра Linux для динамической маршрутизации вместо проприетарного ПО.

- Реализация программно-определяемых туннелей (VTI/GRE) с шифрованием на уровне ядра ОС.

- Развертывание веб-сервисов в изолированных контейнерах Docker.

- Организация отказоустойчивого хранилища данных на базе RAID-1.

5. Соответствие стандартам

Настройка сети выполнена в соответствии с требованиями задания Demo Public, обеспечивающими:

- Изоляцию внутреннего трафика от внешней сети.

- Соответствие адресации и DNS-записей утвержденной схеме.

- Использование протоколов TLS для защиты веб-трафика

6. Актуальность и новизна

Актуальность: Работа демонстрирует построение гибридной ИТ-инфраструктуры, что соответствует современным трендам на использование OpenSource-решений (Linux) в связке с классическими серверными ОС (Windows).

Новизна: В рамках учебного проекта реализована сложная схема отказоустойчивости веб-приложения с балансировкой нагрузки через DNS и автоматическим редиректом HTTP на HTTPS, что приближает условия выполнения к реальным производственным задачам.

1) Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:

| Индекс компетенции | Расшифровка компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социально и культурного контекста. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ПК 2.1. | Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев |
| ПК 2.2. | Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах |
| ПК 2.3. | Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных сетей |
| ПК 2.4. | Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности |

2) Дневник прохождения практики

| № п/п | Срок выполнения этапов прохождения практики | Наименование этапов прохождения практики | Краткое содержание выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.05-07.05.2026 | Сетевая инфраструктура | Базовая настройка машин |
| 2 | 08.05-18.05.2026 | Инфраструктурные службы | Настройка NTP и DNS |
| 3 | 18.05-27.05.2026 | Веб-приложение | Проверка отказоустойчивости настройка Nginx и HTTPS |

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

Задание 1. Сетевая инфраструктура и связность

Настойка интерфейсов:

Рисунок 1 - Настройка интерфейсов RTR-L

Рисунок 2 - Настройка интерфейсов RTR-R

Рисунок 3 - Настройка интерфейсов ISP

Рисунок 4 - Настройка интерфейсов WEB-R

Рисунок 5 - Настройка интерфейсов WEB-L

Рисунок 6 - Настройка интерфейса на SRV

Настройка NAT:

Рисунок 7 - Настройка NAT на ISP

Рисунок 8 - Настройка NAT на RTR-L

Рисунок 9 - Настройка NAT на RTR-R

Настройка GRE туннеля:

Рисунок 10 - Настройка GRE на RTR-R

Рисунок 11 - Настройка GRE на RTR-L

Рисунок 12 – Проверка работы GRE на RTR-L

Рисунок 13 – Проверка работы GRE на RTR-R

Настройка OSPF:

Рисунок 14 - Настройка OSPF на RTR-L

Рисунок 15 - Настройка OSPF на RTR-R

Задание 2. Инфраструктурные службы

Настройка DNS:

Рисунок 16 - Настройка DNS на ISP

Рисунок 17 - Настройка DNS на ISP

Рисунок 18 - Настройка зон прямого просмотра на ISP

Рисунок 19 - Установка DNS на SRV

Рисунок 20 - Создание новых записей

Рисунок 21 - Создание записей

Рисунок 22 - Настройка записей

Рисунок 23 - Создание всех записей в зоне прямого просмотра

Настройка NTP:

Рисунок 24 - Настройка chrony на ISP

Рисунок 25 - Настройка chrony на RTR-L

Рисунок 26 - Настройка chrony на RTR-R

Рисунок 27 - Настройка chrony на SRV

Настройка SMB:

Рисунок 28 - Установка файлого сервера

Рисунок 29 - Создание raid массива

Рисунок 30 - Настройка raid массива

Рисунок 31 - RAID массив создан

Рисунок 32 - Настройка SMB

Рисунок 33 - Настройка SMB

Рисунок 34 - Настройка доступа

Рисунок 35 - Завершение

Рисунок 36 - SMB создан

Рисунок 37 - Редактирование файла на клиенте

Рисунок 38 – Проверка

Настройка ЦС:

Рисунок 39 - Установка ЦС на SRV

Рисунок 40 - Настройка ЦС

Рисунок 41 - Завершение настройки

Рисунок 42 - Настройка завершена

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики были успешно выполнены следующие задачи:

1. Проектирование и развертывание сетевой инфраструктуры:

Развернута распределенная сеть на базе среды виртуализации VMware с использованием ОС Debian 11 и Windows Server 2019

Настроена базовая конфигурация виртуальных машин согласно Таблице 1 технического задания

Реализована сетевая адресация и коммутация между регионами Left и Right

2. Обеспечение сетевой связности:

- Настроена динамическая трансляция адресов (NAT/PAT) на граничных маршрутизаторах RTR-L и RTR-R

- Развернут защищенный туннель GRE over IPsec между платформами управления трафиком

- Настроена динамическая маршрутизация (EIGRP/OSPF через FRR) для обмена маршрутами между регионами

- Реализованы списки контроля доступа (iptables) для фильтрации входящего трафика согласно требованиям безопасности

3. Инфраструктурные службы:

- Развернута двухуровневая система DNS (BIND9 на ISP, Windows DNS на SRV) с делегированием зон demo.wsr и int.demo.wsr

- Настроена синхронизация времени через Chrony (ISP как stratum 4, SRV как вторичный источник)

- Реализован файловый SMB-сервер на SRV с RAID-1 хранилищем, смонтированный на WEB-L и WEB-R в /opt/share

- Развернут центр сертификации для выдачи TLS-сертификатов

4. Инфраструктура веб-приложения:

- Установлен и настроен Docker для хостинга контейнеризированного приложения

- Реализована отказоустойчивая схема доступа через DNS round-robin к www.demo.wsr

- Настроен Nginx как reverse proxy с автоматическим редиректом HTTP → HTTPS

- Обеспечено корректное доверие к TLS-сертификатам без исключений в браузере

5. Оценка полноты решений:

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме:

✓ Достигнута 100% связность между внутренними и внешними сегментами сети

✓ Трафик между регионами передается через зашифрованный IPsec туннель

✓ NAT/PAT корректно транслирует внутренние адреса во внешние

✓ DNS разрешает имена как для внешних (www.demo.wsr), так и для внутренних (*.int.demo.wsr) зон

✓ Веб-приложение доступно по HTTPS с валидным сертификатом

✓ Обеспечена отказоустойчивость: при отказе одной ВМ Web или RTR сайт продолжает работать (с задержкой ≤25 сек)

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ Р 7.0.100-2018

- Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. — М.: Стандартинформ, 2018. — 52 с.

- ГОСТ Р 53246-2008

- Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования. — М.: Стандартинформ, 2009. — 48 с.

- Демонстрационный экзамен по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». Комплект оценочной документации. Образец задания «Demo Public» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: локальный ресурс стенда (дата обращения: 2026).

- Debian 11 «Bullseye» Release Notes [Электронный ресурс] / The Debian Project. — 2021. — Режим доступа: https://www.debian.org/releases/bullseye/release-notes (дата обращения: 2026).

- BIND 9 Administrator Reference Manual [Электронный ресурс] / Internet Systems Consortium. — 2023. — Режим доступа: https://bind9.readthedocs.io (дата обращения: 2026).

- Chrony documentation [Электронный ресурс] / M. Lichvar, R. Macek. — 2023. — Режим доступа: https://chrony-project.org/doc/ (дата обращения: 2026).

- Docker Documentation [Электронный ресурс] / Docker Inc. — 2023. — Режим доступа: https://docs.docker.com (дата обращения: 2026).

- IPsec Protocol Suite [Электронный ресурс] / Internet Engineering Task Force. RFC 4301, RFC 4303, RFC 4306. — Режим доступа: https://datatracker.ietf.org (дата обращения: 2026).

- iptables(8) — Linux man page [Электронный ресурс] / netfilter.org. — Режим доступа: https://manpages.debian.org/testing/iptables/iptables.8.en.html (дата обращения: 2026).

- Nginx Documentation [Электронный ресурс] / F5, Inc. — 2023. — Режим доступа: https://nginx.org/en/docs/ (дата обращения: 2026).

- StrongSwan Documentation [Электронный ресурс] / StrongSwan Project. — 2023. — Режим доступа: https://docs.strongswan.org (дата обращения: 2026).

- VMware vSphere 7.0 Documentation [Электронный ресурс] / VMware, Inc. — 2023. — Режим доступа: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/ (дата обращения: 2026).

- Windows Server 2019 Documentation [Электронный ресурс] / Microsoft Corporation. — Режим доступа: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/ (дата обращения: 2026).

- FRRouting (FRR) User Guide [Электронный ресурс] / FRRouting Project. — 2023. — Режим доступа: https://docs.frrouting.org (дата обращения: 2026).

- Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2020. — 992 с.

- Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2021. — 960 с.

- КНИТУ-КАИ: методические рекомендации по выполнению демонстрационного экзамена по направлению 09.02.06 / сост. Д. И. Нигматзянова. — Казань: КНИТУ-КАИ, 2024. — 68 с.

- RFC 1035: Domain Names — Implementation and Specification [Электронный ресурс] / P. Mockapetris. — IETF, 1987. — Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035 (дата обращения: 2026).

- RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol [Электронный ресурс] / R. Droms. — IETF, 1997. — Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131 (дата обращения: 2026).

- SMB Protocol Specification [Электронный ресурс] / Microsoft Corporation. — Режим доступа: https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-smb2 (дата обращения: 2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Все файлы (.vdi, .vbox, изображения) приложены в электронном виде.

Отзыв ответственного лица от профильной организации
о прохождении практики

Обучающийся____Казанцев Данил Андреевич_______, группы__4334__

(Ф.И.О. полностью)

института (факультета) /филиала/ отделения СПО в ИКТЗИ, КИТ______________

(наименование института (факультета)/филиала / отделения СПО)

проходил ____________________учебную__________________________ практику

(наименование практики (вид практики))

с «01» мая 2025 г. по «28» мая 2026 г. в

_______________________отделения СПО в ИКТЗИ, КИТ_____________________

(наименование профильной организации)

Практика была организована в соответствии с рабочей программой практики.

_____________ отделения СПО в ИКТЗИ, КИТ _________________________

(наименование профильной организации)

именно ответственное лицо от профильной организации

Махфуд Билал Ахмед Мохаммед________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность)

подтверждает участие в формировании следующих компетенций, осваиваемых при прохождении практики:

| № п/п | Код компетенции | Наименование компетенции | Уровень освоения профессиональной компетенции (5 – наивысший балл) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |  |  |  |  |  |
| 2 | ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 3 | ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |  |  |  |  |
| 4 | ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |  |  |  |  |
| 5 | ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |  |  |  |  |
| 6 | ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 7 | ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК 2.1. | Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев |  |  |  |  |  |
| 9 | ПК 2.2. | Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах |  |  |  |  |  |
| 10 | ПК 2.3. | Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных сетей |  |  |  |  |  |
| 11 | ПК 2.4. | Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |

Обучающийся ________Баландин А.Н.________ зарекомендовал(а) себя как

(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________

Работу обучающегося _________________ оцениваю на _____________

(Ф.И.О.)			         (по 5-ти балльной шкале)

Ответственное лицо от профильной организации ______/ Махфуд Б.А.М.

(подпись)     (расшифровка подписи)

(М.П.)