МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»

Институт компьютерных технологий и защиты информации

Отделение СПО ИКТЗИ (Колледж информационных технологий)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

«Технические средства защиты информации»

Тема: «Основы построения защищённого сетевого периметра»

Работу выполнил

Студент гр.4443

Шарафисламов А.А.

Принял

Преподаватель Мухаметзянов И.И.

Казань 2026

Цель работы - Изучить принципы построения защищённого сетевого периметра организации, назначение и функции межсетевых экранов, систем фильтрации трафика и сегментации сети, а также научиться разрабатывать логическую схему защиты сети.

Этап 1. Анализ структуры сети

Внутренняя сеть

доверенная зона, изолированная от внешних сетей межсетевым экраном.

Внешние подключения

Единственная точка соединения с глобальной сетью — оптоволоконная линия провайдера образовательного учреждения

Серверы

В архитектуре выделяются два типа серверов:

- DMZ - Публикация расписания, учебных материалов; служебная переписка преподавателя;

- Внутренняя сеть - Хранение учебных материалов, заданий, шаблонов работ

Этап 2. Построение логической схемы периметра

Рисунок 1 - Логической схемы периметра

Этап 3. Определение правил фильтрации

Таблица 1 - Правила фильтрации

| Источник | Назначение | Порт/протокол | Разрешить/Запретить | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интернет | Веб-сервер в DMZ | TCP/80 (HTTP), TCP/443 (HTTPS) | Разрешить | Публикация расписания занятий и учебных материалов для внешних пользователей |
| Интернет | Почтовый сервер в DMZ | TCP/587 | Разрешить (только исходящий) | Отправка служебных уведомлений преподавателем; входящая почта запрещена для минимизации рисков |
| Интернет | Любой внутренний ресурс | Все порты/протоколы | Запретить | Базовое правило безопасности: запрет всего входящего трафика по умолчанию (принцип «запрещено всё, кроме разрешённого») |
| АРМ студентов | Интернет | TCP/80, TCP/443 | Разрешить | Доступ к образовательным ресурсам |
| АРМ студентов | Интернет | Все остальные порты/протоколы | Запретить | Блокировка соцсетей, игровых сайтов, торрентов и др. |

Продолжение таблицы 1

| АРМ студентов | АРМ преподавателя | Все порты/протоколы | Запретить | Защита административной рабочей станции от несанкционированного доступа студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМ студентов | Файловый сервер | TCP/445 | Разрешить (только на чтение) | Доступ к учебным материалам с ограничением на запись |
| АРМ преподавателя | Интернет | Все порты/протоколы | Разрешить | Полный доступ для преподавателя к образовательным и административным ресурсам |
| АРМ преподавателя | Почтовый сервер в DMZ | TCP/993 (IMAPS), TCP/465 (SMTPS) | Разрешить | Безопасный доступ к служебной почте с шифрованием (SSL/TLS) |
| Внутренняя сеть | DMZ | TCP/80, TCP/443 | Разрешить | Доступ к локальному веб-серверу для просмотра расписания и материалов |
| Любой сервер в DMZ | Внутренняя сеть | Все порты/протоколы | Запретить | Принцип «нулевого доверия»: серверы в DMZ не должны инициировать соединения во внутреннюю сеть |

Этап 4. Анализ угроз периметру

Таблица 2 - Анализ угроз периметру

| Угроза | Направление атаки | Средство защиты |
| --- | --- | --- |
| DDoS-атака на веб-сервер | Из Интернета → DMZ | Межсетевой экран с функцией rate limiting, CDN |
| Взлом веб-сервера (инъекции) | Из Интернета → DMZ | WAF (Web Application Firewall), регулярные обновления ПО |

Продолжение таблицы 2

| Фишинг/вредоносные вложения | Интернет → почтовый сервер | Антивирус на почтовом шлюзе, фильтрация вложений |
| --- | --- | --- |
| Несанкционированный доступ студентов к АРМ преподавателя | Внутренняя сеть → внутренняя сеть | Сегментация через VLAN, политики контроля доступа (ACL) |
| Сканирование портов извне | Интернет → периметр | Система обнаружения вторжений (IDS), блокировка подозрительных IP |
| Утечка данных через внешние сервисы | Внутренняя сеть → Интернет | Контент-фильтрация, DLP-система (ограничение загрузки на облачные хранилища) |
| Атака «человек посередине» при удалённом доступе | Интернет → сеть | VPN с двухфакторной аутентификацией для преподавателей |

Контрольные вопросы:

- Сетевой периметр — граница раздела между доверенной внутренней сетью организации и недоверенными внешними сетями (Интернет, партнёрские сети), где размещаются средства защиты.

- Функции межсетевого экрана: фильтрация трафика по IP/портам/протоколам, контроль состояния соединений (stateful inspection), фильтрация прикладного уровня, NAT, журналирование событий, предотвращение атак.

- DMZ (Demilitarized Zone) — изолированный сетевой сегмент между внешним и внутренним интерфейсами фаервола, куда выносятся публично доступные серверы (веб, почта), чтобы при их компрометации злоумышленник не получил доступ к внутренней сети.

- Внешняя сеть — недоверенная среда (Интернет), внутренняя сеть — доверенная зона с рабочими станциями и критичными данными, защищённая средствами периметра.

- Сегментация сети (через VLAN, подсети) ограничивает распространение угроз внутри сети, реализует принцип минимальных привилегий и упрощает управление политиками безопасности.

- Атаки на периметр: сканирование портов, эксплуатация уязвимостей веб-серверов, DDoS, фишинг через почтовые сервисы, атаки на уязвимости сетевого оборудования.

- Журналы фаервола: журнал событий фильтрации (разрешён/заблокирован трафик), журнал атак/попыток вторжения, журнал установки/разрыва соединений, системный журнал работы устройства.